- 《计算机硬件实训》教学大纲

第一部分  大纲说明

- 一、课程的性质和任务

《计算机硬件实训》对非计算机专业本科生认识计算机硬件系统的组成具有重大作用。随着计算机的普及，计算机硬件的维护任务越来越重。作为本科学生，全面掌握计算机的硬件组装、使用维护技能已成为必要。

- 二、实训教学基本要求

掌握计算机硬件的组成部分及各部件的参数和性能指标；掌握计算机硬件的选择标准、应用与维护技能；掌握计算机操作系统的安装与优化配置方法；掌握硬盘分区、BIOS设置等技术；了解计算机操作系统与硬件驱动程序的安装方法。经过实训，使学生掌握计算机硬件系统的基本组成，硬件的基本概念和相关的新概念、名词及术语；了解计算机硬件的发展特点和当前主流配置，使学生能够完成计算机应用过程中的日常硬件维护工作。

- 三、教学方法和考核形式

实际参观、实训与实例使用相结合加强实践教学。

考核形式为实训操作考核并完成实训报告，最终指导老师给出评价成绩。

第二部分　　实训项目及学时安排

本课程实训总学时数为8学时。

| 实训项目1 | 计算机硬件的认识与选择 | 1学时 |
| --- | --- | --- |
| 实训项目2 | CPU、主板和内存的选择与安装 | 1学时 |
| 实训项目3 | 硬盘、光驱等设备的认识与安装 | 1学时 |
| 实训项目4 | 主板接口的认识 | 1学时 |
| 实训项目5 | 硬件整机组装 | 1学时 |
| 实训项目6 | BIOS设置，硬盘的分区与格式化技术 | 1学时 |
| 实训项目7 | Windows 操作系统的安装与设置 | 2学时 |

第三部分　　教学内容和教学要求

- 实训项目1  计算机硬件的认识与选择    1学时

教学内容：

设备仪器：常见型号CPU，SDRAM、DDR、DDRII内存条，常用主板，电源，硬盘，光驱，显示器，鼠标，键盘，显卡，声卡，网卡等；

对实验台上的设备进行认识，掌握硬件的名称、品牌、重要参数、用途和功能等。

- 教学要求：

1.能区分不同品牌、不同系列、不同型号的CPU。Intel：Pentium系列，Celeron系列，Pentium D和Core 2 Duo双核CPU，AMD：AM2 Athlon64 X2双核系列，Athlon64系列，Sempron系列，AMD Athlon FX等，熟悉CPU的主频，外频，前端总线，二级缓存，接口类型等重要参数；能根据需要选择合适的CPU；

2.掌握内存的分类，能区分SDRAM，DDR，DDRII等内存条，熟悉常见内存颗粒的品牌和标识方法，掌握内存的容量、频率、接口类型等重要参数，了解内存条的品牌；

3.掌握主板各部件的名称、功能等，了解主板上的常用接口的功能，熟悉常见的主板品牌和主板的重要参数。

4.掌握硬盘的接口类型、容量、转速、高速缓存等重要参数，熟悉常见硬盘的品牌；

5.掌握光驱的接口类型、速率、高速缓存等重要参数，熟悉常见硬盘的品牌；

6.掌握电源的接口类型，了解电源的功能和作用，熟悉常见PC电源的品牌和重要参数；

7.掌握一台计算机所应包括的常用硬件，了解这些硬件的连接与搭配情况，了解各硬件在计算机中的地位和作用。

- 实训项目2  CPU、主板和内存的选择与安装    1学时

- 教学内容：

实训设备：各型主板，与之搭配的内存和CPU，散热设备；

CPU、内存和主板是构成一台主机的核心部分，它们之间的搭配至关重要，它们的类型是决定了一台计算机配置的基础。

1.CPU的选型，CPU的重要参数识别；

2.内存的选择，内存重要参数，内存条与主板插槽的搭配；

3.主板部件的识别，插槽的认识，主板重要标识的识别；

4.CPU的安装步骤，散热器的安装；

5.内存的安装步骤，安装过程中要注意的事项；

6.主板外部接口的使用：USB接口，电源接口，集成显卡接口，鼠标键盘接口等的连接；

7.CPU、内存的拆卸方法与步骤；

完成以上硬件的安装之后，系统应该能正常工作，能听到开机自检的提示音，如果集成显示卡，还能从显示器上观察到开机画面。

硬件操作注意事项：现在的硬件发热量越来越大，散热设备也越来越大，安装、拆卸过程也比较复杂，而且由于这些部件都很容易损坏，所以在操作过程中，一定要非常小心仔细，严格按照操作步骤一步步执行。

- 教学要求：

1.掌握计算机主板、内存和CPU的重要参数及技术指标的标识；

2.掌握CPU、内存和主板的选择标准，掌握三个部件的组装方法；

实训项目3  硬盘、光驱等设备的认识与安装    1学时

- 教学内容：

1.识别硬盘、光驱，找出其标识位置，读出并记录其标识；

2.指出硬盘和光驱的电源接口、数据线接口、跳线等；

3.了解不同接口硬盘的异同点，了解目前的主流硬盘；

4.了解CD－ROM，DVD－ROM和CD－R/RW、DVD－R/RW等设备的异同点；

5.了解软驱的相关知识；

- 教学要求：

1.掌握硬盘的标识方法与主要标志的含义；

2.掌握硬盘和光驱的接口及其功能含义；

3.了解IDE硬盘和光驱跳线的方法；

4.了解目前主流硬盘和光驱产品的特点；

5.了解软驱的相关知识。

- 实训项目4 主板接口的认识   1学时

- 教学内容：

主板又成为“母板”，所有的部件都以主板为中心进行连接，而这些连接都是通过特定的接口来实现，掌握主板上的各接口的特征和作用非常关键。主板上主要有以下接口，要求都能识别并掌握其功能和作用：

1.CPU插槽：不同的主板，其类型各异，目前主要有：LGA775，Socket478，AM2，Socket939，Socket754，Socket462等类型；

2.内存插槽：不同类型的内存，其金手指条数不同，相应插槽的也不相同，目前主要有：SDRAM 168 PIN型，DDR 184 PIN型，DDRII 240 PIN型等，要求掌握不同接口的外形特点，防插反措施等；

3.电源接口：主板上一般有以下电源接口：20（或24）PIN电源接口，4PIN CPU供电接口，还有一些设备（如散热器）从主板取电的3PIN或4PIN接口等；

4.显示卡接口：目前有AGP接口和PCI接口两种，了解它们之间的区别和特点；

5.PCI接口：白色的通用接口，用于扩展，如网卡、内置MODEM等；

6.PS/2接口：连接键盘，鼠标；

7.VGA接口：显示器接口，显卡（集成显卡或独立显卡）与显示器的连接接口；

8.COM口：串口，用于连接串口设备，如MIDI电子琴、游戏手柄等；

9.USB接口：最常用的通用串行接口，连接USB设备，如U盘；

10.音频接口：集成声卡的输入输出口，用不同颜色来标识；

11.RJ45头接口：集成（或独立）网卡接口；

- 教学要求：

1.了解主板上常见接口的外观形状，颜色，插针数和防插反措施；

2.掌握上述接口的连接方法；

3.熟悉常用外部设备与主板的连接方法。

- 实训项目5  硬件整机组装	1学时

- 教学内容：

掌握计算机硬件的组装过程：

1.把CPU安装到主板上并装好风扇，安装过程中一定要小心，注意防插反措施的位置，安装散热器时要四周平衡用力，防止把CPU压坏；

2.安装内存到距CPU最近的插槽（注意，有些主板支持两种类型如DDR和DDRII的内存，一定要注意区分）；

3.连接外设和电源并开机测试，看能不能正常启动主机：先连接外设数据线，再连接电源线，先开外设电源再开主机电源；

4.断电后把主板带CPU，散热器，内存一起安装到主机箱内，；

5.固定主板螺钉：注意要逐步拧紧所有螺丝钉（一般有6－8枚），而不能一次性拧死某枚螺丝，保证主板平衡受力；

6.再次连接外设和电源进行测试，以保证最小系统在机箱内正常工作。

7.安装驱动器：硬盘，光驱，软件等，注意安装到合适的位置，以保证数据线够用；

8.连接机箱前面板的连线：开机键，重启键，电源和硬盘工作指示灯，前置USB接口，前置音频接口等。

9.安装电源并连接电源线：主板20/24针排线，4PIN CPU供电线，驱动器U型插头等，连接散热风扇的电源线；

10．接硬盘、光驱等数据线：注意区分SATA、IDE等接口的顺序，一般地，如果是IDE硬盘，连接到IDE1（数字最小的一个）接口，而光驱连接到IDE2，SATA硬盘则连接到SATA1；

11.连接外部设备：键盘、鼠标、显示器、音箱、MIC等，注意颜色的匹配；

12.连接主机和显示器的电源线，开机测试；

13.如果能正常开机并进入BIOS，正常识别硬件后，检查散热风扇等是否工作正常，如正常则安装机箱侧板。

注意事项：整机安装过程中，一定要小心仔细，不得把任何配件从手中滑落，更不能让螺丝帽等工具掉进机箱内。连接排线和插头时一定要注意防接反措施，不能接反。连接电源时，一定插到位，以免接触不良。

- 教学要求：

1.掌握CPU的安装技术；

2.掌握不同类型散热器、散热风扇的安装方法和技巧；

3.掌握内存条和内存插槽的分类及不同类型的区别，掌握内存条的安装要领；

4.掌握主板的安装步骤和方法。

5.掌握整机硬件的安装方法并注意安装过程中的细节；

6.掌握电源线、数据线、接口等的连接方法；

7.掌握排线的连接方向和防接反措施；

8.掌握外部设备的连接方法，注意区分不同设备的接口颜色和形状，不能插错；

9.对整机的组装达到熟练程度，能自由组装和拆卸所有硬件。

- 实训项目6  BIOS设置  1学时

- 教学内容：

1.了解BIOS的主要作用和功能；

2.找到主板上的BIOS芯片并指出其版本型号；

3.进入BIOS的方法，对BIOS进行设置：常见的几个设置，如启动顺序、密码安全、显存大小、病毒选项、内存自检次数等；

4.恢复BIOS默认设置（出厂设置、最优级化设置）的方法；

5.重启计算机后，查看更改设置后的BIOS变动；

教学要求：

1.掌握不同品牌的BIOS进入SETUP的方法；

2.掌握BIOS设置中，重要的几个选项的功能、作用的设置方法；

3.掌握BIOS参数的修改、保存退出的方法；

- 实训项目7  硬盘的分区与格式化技术	1学时

硬盘出厂时只进行了低级格式化，它是对整个物理硬盘的初始化，我们要正常使用它必须要先进行分区和高级格式化。分区可以采用不同的方法和不同的工具。

教学内容：

1.分区的划分：一般地，系统盘10G，其它盘根据需要进行划分；

2.划分分区常用软件：Fdisk 、Windows系统安装盘自带；

3.如何进行分区格式化；

4.分区格式类型。

教学要求：

1.掌握分区划分的要点：系统盘不能太小；

2.掌握FDISK的使用方法和步骤；

3.掌握分区格式类型：NTFS,FAT32等；

4.了解不同分区软件和分区方法的异同点。

- 实训项目8  Windows 操作系统的安装与设置	2学时

硬件是计算机的基础，软件是计算机的灵魂，其中，操作系统又是软件的重要基础。目前，全球范围内，Microsoft Windows系列操作系统使用最为广泛，本实训以Windwos 2000 SP2 中文版为例进行练习。

教学内容：

1.安装前的准备工作：准备安装系统光盘；

2.设置BIOS为光驱引导，使用可启动光盘进行引导；

3.根据需要对硬盘进行分区并进行格式化；

4.开始安装系统：复制文件；

4.重启计算机，并进行基本设置，安装程序自动进行；

5.再次自动重启后，完成安装；

6.进行简单设置后，安装驱动程序：依次是显卡、声卡、网卡等驱动程序安装；

7.安装杀毒软件和常用应用软件：如瑞星、MS-Office、Winrar等；

教学要求：

1.掌握BIOS中，启动顺序的设置方法；

2.理解“可引导光盘”的概念；

3.掌握Windows 2000 SP2的安装步骤；

4.掌握驱动程序的安装要点；

5.掌握常用软件的安装与设置方法；

除了windows 2000 SP2 之外，还有一些操作系统比较常用，如windows XP，windows server 2003，Windows Vista，Linux等。它们的安装与设置方法都大同小异，建设学生在课后自行进行练习安装。

计算机硬件实训报告

实训时间：    年    月     日   星期：

| 学生姓名 |  |  |  |  | 学 号 |  |  |  | 成 绩 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级名称 |  |  |  |  | 指导教师 |  |  |  | 批阅教师 |  |  |  |
| 一、仔细观察所拆装的计算机部件，认真详细地填写下表（共40分，每小题4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 配件名称 |  | 规格、型号、品牌 |  |  |  | 技术指标 |  |  |  |  |
| 1 |  | 硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 光驱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 软驱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 显卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 声卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 网卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 内存条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 主板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、通过实训，填写下表（共42分，每小题6分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C P U 的 安 装 | 步骤 |  |  |  |  |  | 注意事项 |  |  |  |  |  |
| 跳 线 的 设 置 | 主板 |  |  |  |  |  | IDE设备 |  |  |  |  |  |
| B I O S 设 置 | 进入Setup界面的方法 |  |  |  |  |  | 设置启动顺序的步骤 |  |  |  |  |  |
| 硬 盘 分 区 | 分区前信息 |  |  |  |  |  | 分区后信息 |  |  |  |  |  |
| 操 作 系 统 版 本 | 常见类型 |  |  |  |  |  | 特点 |  |  |  |  |  |
| 简 述 操 作 系 统 的 安 装 步 骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简 述 声 、 显 、 网 卡 的 驱 动 步 骤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、对本次实训的感受和建议（18） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |